中华人民共和国国家标准

海水水质标准

本标准为贯彻《中华人民共和国环境保护法(试行)》，防止和控制海水水质污染，保障人体健康，保护海洋生物资源，保持生态平衡，保证海洋的合理开发利用而制订。

本标准适用于中华人民共和国管辖的一切海域的海水不质管理。

1 海水水质的分类与标准

1.1 按照海水的用途，每水水质要求分为三类：

a. 第一类适用于保护海洋生物资源和人类的安全利用(包括盐场、食品加工、海水淡化、渔业和海水养殖等用水)，以及海上自然保护区。

b. 第二类适用于海水浴场及风景游览区。

c. 第三类适用于一般工业用、港口水域和海洋开发作业区等。

1.2 各类海水水质标准列于表1和表2。

表1 海水水质要求

|  | 第一类 | 第二类 | 第三类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 悬浮物质 | 人为造成增加的量不得超过10毫克/升 | 人为造成增加的量不得超过50毫克/升 | 人为造成增加的量不得超过150毫克/升 |
| 色、臭、味 | 海水及海产品无异色、异臭、异味 |  | 海水无异色、异臭、异味 |
| 漂浮物质 | 水面不得出现油膜、浮沫和其他杂质 |  | 不面不得出现明显的油膜、浮沫和其他杂质 |
| Ph | 7.5～8.4 | 7.3～8.8 | 6.5～9.0 |
| 化学耗氧量 | < 3毫克/升 | < 4毫克/升 | < 5毫克/升 |
| 溶解氧 | 任何时侯不低于5毫克/升 | 任何时侯不低于4毫克/升 | 任何时侯不低于3毫克/升 |
| 水温 | 不超过当地、当时水温4℃ |  |  |
| 大肠菌群 | 不超过10000个/升(供人生食的贝类养殖水质不超过700个/升) |  |  |
| 病原体 | 含有病原体的工业废水、生活污水须经过严格消毒处理、消灭病原体后，方可排放 |  |  |
| 底质 | 沙石等表面的淤积物不得妨碍种苗的附着生长 溶出的成分应保证海水水质符合表1、表2的要求 |  |  |
| 有害物质 | 应符合表2规定的最高容许浓度要求 |  |  |

表2 海水中有害物质最高容许浓度

| 名 称 | 最高容许浓度（mg/L) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 第一类 | 第二类 | 第三类 |
| 汞 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0010 |
| 镉 | 0.005 | 0.010 | 0.010 |
| 铅 | 0.05 | 0.1 | 0.1 |
| 总铬 | 0.1 | 0.5 | 0.5 |
| 砷 | 0.05 | 0.1 | 0.1 |
| 铜 | 0.01 | 0.1 | 0.1 |
| 锌 | 0.1 | 1.0 | 1.0 |
| 晒 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| 油类 | 0.05 | 0.1 | 0.5 |
| 氰化物 | 0.02 | 0.1 | 0.5 |
| 硫化物 | 按溶解氧算 |  |  |
| 挥发性酚 | 0.005 | 0.01 | 0.05 |
| 有机氯农药 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| 无机氮 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| 无机磷 | 0.015 | 0.03 | 0.045 |

注：无机氮和无机磷为防止暖流海域产生“赤潮”的限制值；海水中放射性物质应符合露水水源的限制浓度。

1.3防护规定与措施

- 沿海各省、自治区、直辖市环境保护机构，按照海洋环境的需要，规定保护的水域范围及其水质类型。

- 工业废水、生活污水和其实有害废弃物，禁止直接排入规定的风景游览区、海水浴区、自然保护区和水产养殖场水域。在其他海域排放污染物时必须符合国家和地方规定的排放标准。

- 在沿海和海上选择排污点和确定排放条件时，应考虑做规定保护的海域位置的特点、地形、水文条件和盛行风向及其他自然条件。